Универитет у Београду

Грађевински факултет

Одсек за геодезију и геоинформатику

| Предмет: ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОДЕЗИЈА 1 | Шк. год. 2022./23. |
| --- | --- |
| Кандидат: | Семестар: V |

З А Д А Т А К    2

На пловној реци пројектована је брана са преводницом за бродове. Брана се састоји од лучног бетонског дела полупрецника R = 200,00 m и насутог дела, који се наслања на страницу преводнице, чија је осовина паралелна полупречнику О-PК. Преливно поље се налази између тачака 4-7. Бетонски део бране се гради у ламелама. Скица бране са преводницом дата је на (Сл.1.1), а  нумерички подаци у табели 1.

У задатку се тражи следеће:

- На основу података датих на слици извршити аналитчку разраду осовине бране са стационирањем тачака 1-9, почев од тачке А, где је SТ = 0 + 000,00. Одредити и стационажу тачке Е (пресек осовине прелива са осовином бране). Одредити положај тачака D и H на  правцима измедју тачака мреже (намењене за овај објекат) 200-300 и 100-400.

- На средини бетонске ламеле између тачака 4 и 5  (на коти 231,75) налази се тачка М, са које се обележавају ивичне тачке ламеле (Сл. 1.2 и Сл. 1.3). Израчунати координате тачака: 4, 5, а, б, ц и д, и податке за њихово обележавање са тачке М поларном методом са оријентациом на  тачку мреже 200.

### Дати подаци:

Табела 1

| Ознака тачке | Y [m] | X [m] |
| --- | --- | --- |
| 100 | 10 164,5 | 6 352,7 |
| 200 | 10 032,2 | 6 525,6 |
| 300 | 10 222,2 | 6 613,91 |
| 400 | 10 301,2 | 6 526,73 |
| A | 10 069,77 | 6 414,3 |
| B | 10 158,0 | 6 531,94 |
| C | 10 314,23 | 6 590,6 |

.

Слика 1.1

Слика 1.2.                                              Слика 1.3.